ОПИС НА РАБОТНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ:

ЛИНЕЙНИ РАЗМЕРИ И ПЛОЩИ, НЕОБХОДИМИ ЕЛЕМЕНТИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА МОНТАЖА

| № | Размери [м] | Площ [м2] | Первази [м ] | Преходни лайстни [бр., см] | Изисквания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5,50/3,45 | 19,00 | 15,00 | 1бр. - 90 см | 1. В една от страните на работните помещения (по-малкия размер) не се монтират первази, съответно и ъгли, тъй като в тази зона (под прозорците) са разположени отоплителните радиатори, закрити с радиаторна решетка. 2. В местата при вградените гардероби (и в случаите с издадени напред на 60 см такива) също се полагат первази и съответните вътрешни и външни ъгли. 3. По време на монтирането на первазите е задължително използването на елементи за свръзка: - Външен ъгъл - Вътрешен ъгъл - Снадка - Начална тапа - Завършваща тапа - Метална щипка за первази 4. Первазите да са PVC с височина 50 мм и с профилирани канали за захващане към носачите. Предвиждат се допълнителни 5 л.м резерв или общо 390 л.м. перваз. 5. Первазите и преходните лайстни трябва да са в унисон с цвета (шарката) на ламинирания паркет. 6. При монтажа на ламинирания паркет и в зависимост от указанията за монтаж според точната квадратура на всяка стая се взема предвид вероятността от използване на допълнително количество - до 2 кв.м ламиниран паркет на помещение, за да се гарантира полагането на ламината по цялата площ и при наличие на „фира”. Прогнозно количество „фира”: 27 бр. работни помещения х 1 кв.м = 27 м2. Поради тази причина се изисква количеството на доставения ламиниран паркет да бъде 510 кв.м. |
| 2. | 5,50/3,45 | 19,00 | 15,00 | 1бр. - 90 см |  |
| 3. | 5,50/3,45 | 19,00 | 15,00 | 1бр. - 90 см |  |
| 4. | 5,50/3,45 | 19,00 | 15,00 | 1бр. - 90 см |  |
| 5. | 5,50/3,45 | 19,00 | 15,00 | 1бр. - 90 см |  |
| 6. | 5,50/3,45 | 19,00 | 15,00 | 1бр. - 90 см |  |
| 7. | 5,50/3,45 | 19,00 | 15,00 | 1бр. - 90 см |  |
| 8. | 5,50/3,45 | 19,00 | 15,00 | 1бр. - 90 см |  |
| 9. | 5,50/3,45 | 19,00 | 15,00 | 1бр. - 90 см |  |
| 10. | 4,10/3,45 | 14,20 | 12,00 | 1бр. - 90 см |  |
| 11. | 4,10/3,45 | 14,20 | 12,00 | 1бр. - 90 см |  |
| 12. | 4,10/3,45 | 14,20 | 12,00 | 1бр. - 90 см |  |
| 13. | 4,10/3,45 | 14,20 | 12,00 | 1бр. - 90 см |  |
| 14. | 4,10/3,45 | 14,20 | 12,00 | 1бр. - 90 см |  |
| 15. | 4,10/3,45 | 14,20 | 12,00 | 1бр. - 90 см |  |
| 16. | 6,35/3,42 | 21,70 | 17,00 | 1бр. - 90 см |  |
| 17. | 6,35/3,42 | 21,70 | 17,00 | 1бр. - 90 см |  |
| 18. | 6,52/3,40 | 22,20 | 17,00 | 1бр. - 90 см |  |
| 19. | 6,40/3,50 | 22,40 | 17,00 | 1бр. - 90 см |  |
| 20. | 6,40/3,50 | 22,40 | 17,00 | 1бр. - 90 см |  |
| 21. | 4,75/3,52 | 16,70 | 13,00 | 1бр. - 90 см |  |
| 22. | 4,75/3,52 | 16,70 | 13,00 | 1бр. - 90 см |  |
| 23. | 4,75/3,52 | 16,70 | 13,00 | 1бр. - 90 см |  |
| 24. | 5,82/3,50 | 20,40 | 16,00 | 1бр. - 90 см |  |
| 25. | 4,44/3,42 | 15,20 | 13,00 | 1бр. - 90 см |  |
| 26. | 4,44/3,42 | 15,20 | 13,00 | 1бр. - 90 см |  |
| 27. | 4,10/3,40 | 14,00 | 12,00 | 1бр. - 90 см |  |
| 27 броя |  | 482 м2 | 385 м | 27 бр. х 90 см |  |